Tuần 9 – Tiết 17,18

CHỦ ĐỀ 9:      CÔNG – CÔNG SUẤT CỦA ĐIỆN TRỞ

ĐỊNH LUẬT JOULE- LENZ

- CÔNG VÀ CÔNG SUẤT CỦA ĐIỆN TRỞ

+ Công suất điện của đoạn mạch chỉ có điện trở R:

P =  R.I2 = U2R

+Công của dòng điện trong đoạn mạch chỉ có điện trở R:

A=  R.I2.. t = U2R t

II. ĐỊNHLUẬT JOULE-LENZ

1.Sự biến đổi giữa các dạng năng lượng trong đoạn mạch điện trở:

- Điện năng mà đoạn mạch tiêu thụ được biến đổi thành nhiệt năng.

- Kết quả: vật nóng lên và tỏa nhiệt ra môi trường xung quanh

2.Định luật Joule-Lenz:

-Phát biểu định luật: Nhiệt lượng tỏa ra từ một vật da6n4khi có dòng điện chạy qua tỉ lệ thuận với điện trở của vật dẫnvới bình phương cường độ dòng điện và với thời gian dòng điện chạy qua vật dẫn

-Hệ thức định luật: Q =R.I2.t

Trong đó:

+R là điện trở vật dẫn (Ω)

+I là CĐDĐ chạy qua dây dẫn( A)

+ t là thời gian dòng điện chạy qua (s)

+Q là nhiệt lượng tỏa ra ( J )

III.VẬN DỤNG

HĐ5:

Tóm tắt:

U= 220 V

P= 1500W

V=3L m=3kg

t1= 250C ; t2= 1000C

c = 4200J/(kg.K)

t= 14min= 840s

Năng lượng nào chuyển hóa từ điện năng là có ích?

H=? (%)

Hướng dẫn:

Phần nhiệt năng do bếp tỏa  ra được truyền cho nước trong ấm là năng lượng có ích

Qi = m.c.( t2-t1) =3. 4200( 100- 25)= 945000 J

Năng lượng toàn phần

Qtp= P.t = 1500.840=1260000J

Hiêu suất đun nước của bếp

H Qi/ Q tp. 100%= 945000.100%  / 1260000= 75%