Bài 25:

MỐI GHÉP CỐ ĐỊNH

MỐI GHÉP KHÔNG THÁO ĐƯỢC

I . Mối ghép cố định

* Mối ghép cố định có hai loại :

+  Mối ghép không tháo được : Muốn tháo rời chi tiết bắt buộc phải phá hỏng một thành phần nào đó  của mối ghép .

+ Mối ghép tháo được : có thể tháo rời các chi tiết ở dạng nguyên vẹn như trước khi ghép .

II . Mối ghép không tháo được

1. Mối ghép bằng đinh tán :

a. Cấu tạo

* Mối ghép bằng đinh tán, các chi tiết được ghép thường có dạng tấm . Chi tiết ghép là đinh tán . Lỗ trên chi tiết được ghép ra bằng cách đột hoặc khoan .

* Đinh tán là chi tiết hình trụ, đầu có mũ hình chỏm cầu hay hình nón cụt . Được làm bằng kim loại dẻo như nhôm, thép cacbon thấp .

b. Đặc điểm và ứng dụng

+ Vật liệu tấm ghép không hàn được hoặc khó hàn .

+ Mối ghép phải chịu nhiệt độ cao : như nồi hơi .

+ Mối ghép phải chịu lực lớn và chấn động mạnh

+ Dùng trong kết cấu cầu, giàn cần trục, các dụng cụ gia đình ..

1. Mối ghép bằng hàn :

a. Khái niệm

Khi hàn, người ta làm nóng chảy cục bộ kim loại tại chỗ tiếp xúc để dính kết các chi tiết lại với nhau, hoặc được dính kết với nhau bằng vật liệu nóng chảy khác .

b. Đặc điểm và ứng dụng

+ Hình thành trong thời gian ngắn .

+ Kết cấu nhỏ gọn

+Tiết kiệm được vật liệu và giảm giá thành .

+ Mối hàn dễ bị nứt, giòn, chịu lực kém .

+ Tạo khung giàn, thùng chứa, khung xe đạp, xe máy, công nghiệp điện tử .