Bài 26:

MỐI GHÉP THÁO ĐƯỢC

I . Mối ghép bằng ren

1 . Cấu tạo mối ghép

- Có ba loại chính :

* Mối ghép bu lông

* Mối ghép vít cấy

* Mối ghép đinh vít

2 . Đặc điểm và ứng dụng

+ Mối ghép bằng ren có cấu tạo đơn giản, dễ tháp lắp, nên được dùng rộng rãi trong các mối ghép cần tháo lắp .

+ Mối ghép bu lông thường dùng để ghép các chí tiết có chiều dày không lớn và cần tháo lắp .

+ Mối ghép vít cấy được dùng để ghép các chi tiết bị ghép có chiều dày quá lớn .

+ Mối ghép đinh vít dùng cho những chi tiết bị ghép chịu lực nhỏ .

II . Mối ghép bằng then và chốt

1. Cấu tạo mối ghép :

+ Ở mối ghép bằng then, then được đặt trong rãnh then của hai chi tiết được ghép .

+ Ở mối ghép bằng chốt, chốt là chi tiết hình trụ được đặt trong lỗ xuyên ngang qua hai chi tiết bị ghép .

2 . Đặc điểm và ứng dụng

+ Mối ghép bằng then và chốt có cấu tạo đơn giản, dễ tháo lắp và thay thế nhưng khả năng chịu lực kém .

+ Mối ghép bằng then thường dùng để ghép trục với bánh răng, bánh đai, đĩa xích … để truyền chuyển động quay .

+ Mối ghép bằng chốt dùng để hãm chuyển động tương đối giữa các chi tiết theo phương tiếp xúc hoặc để truyền lực theo phương đó .