NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ ĐƯA LÊN WEBSITE TRƯỜNG

Họ tên giáo viên: Nguyễn Trần Thanh Nghiêm

Môn dạy: Vật Lý

Nội dung đưa lên Website: Tài liệu học tập – Khối:9

NỘI DUNG

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC VẬT LÝ 9

BÀI 37: MÁY BIẾN THẾ

### I. TÓM TẮT LÍ THUYẾT

### 1. Cấu tạo và hoạt động của máy biến thế

- Máy biến thế là thiết bị dùng để tăng hoặc giảm hiệu điện thế xoay chiều.

- Máy biến thế có cấu tạo gồm:

+ hai cuộn dây dẫn có số vòng khác nhau, đặt cách điện với nhau. Trong đó, cuộn dây được nối với mạng điện gọi là cuộn sơ cấp, cuộn dây lấy hiệu điện thế ra để sử dụng gọi là cuộn thứ cấp

+ một lõi sắt hoặc thép, có pha silic dùng chung cho cả hai cuộn dây

- Nguyên lý hoạt động: khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của máy biến thế một hiệu điện thế xoay chiều thì ở hai đầu cuộn thứ cấp cũng xuất hiện hiệu điện thế xoay chiều (do hiện tượng cảm ứng điện từ). Máy biến thế không hoạt động với hiệu điện thế một chiều.

2. Tác dụng làm biến đổi điện năng của máy biến thế.

- Hiệu điện thế ở hai đầu mỗi cuộn dây của máy biến thế sẽ tỉ lệ thuận với số vòng dây của mỗi cuộn:

U1U2=n1n2

Trong đó:	U1 là hiệu điện thế sơ cấp

U2 là hiệu điện thế thứ cấp

n1 là số vòng dây cuộn sơ cấp

n2 là số vòng dây cuộn thứ cấp

- Từ công thức trên, ta thấy rằng:

+ Nếu n1 > n2  U1 > U2  ta có máy giảm (hạ) thế

+ Nếu n1 < n2  U1 < U2  ta có máy tăng thế

3. Vai trò của máy biến thế trong truyền tải điện năng đi xa

Để giảm hao phí trên đường dây tải điện cần có hiệu điện thế rất lớn (hàng trăm nghìn Volt) nhưng đến nơi sử dụng điện lại chỉ cần hiệu điện thế 220V. Chính vì vậy máy biến thế có vai trò to lớn trong việc truyền tải điện năng đi xa. Ở hai đầu đường dây tải điện, người ta đặt hai loại máy biến thế có nhiệm vụ khác nhau:

+ Ở đầu đường dây tải điện, người ta đặt máy tăng thế để giảm hao phí điện năng trên đường dây

+ Ở nơi sử dụng điện, người ta đặt máy hạ thế để giảm hiệu điện thế đến mức phù hợp với nơi sử dụng

### II. BÀI TẬP VÈ MÁY BIẾN THẾ.

### 1. Dạng bài tập

- Bài tập vận dụng: áp dụng công thức máy biến thế và công thức điện năng hao phí để trả lời những câu hỏi vận dụng trong thực thế.

- Bài tập định lượng: áp dụng công thức để tính hiệu điện thế, số vòng dây của cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp.

2. Bài tập minh hoạ

Một máy biến thế gồm cuộn sơ cấp có 1200 vòng và cuộn thứ cấp có 7200 vòng.

a. Máy này là máy tăng hay hạ thế? Vì sao?

b. Nếu đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của máy biến thế trên một hiệu điện thế xoay chiều 1,5 V thì hiệu điện thế thu được ở cuộn thứ cấp là bao nhiêu?

| Tóm tắt: n1 = 1200 vòng n2 = 7200 vòng U1 = 1,5 V a. Máy tăng hay hạ thế? Vì sao? b. U2 = ? V | Giải: a. Vì n1 < n2 U1 < U2 đây là máy tăng thế b. Hiệu điện thế ở cuộn thứ cấp: U1U2=n1n2 U2=U1n2n1=1,5.72001200=9 (V) |
| --- | --- |

3. Bài tập

3.1.  Một máy máy biến thế gồm cuộn sơ cấp có 4400 vòng, cuộn thứ cấp có 240 vòng. Khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều 220 V thì ở hai đầu dây cuộn thứ cấp có hiệu điện thế là bao nhiêu?

3.2. Một máy biến thế được dùng để giảm hiệu điện thế từ 220 V xuống 110 V. Biết rằng số vòng cuộn sơ cấp là 1500 vòng. Tính số vòng cuộn thứ cấp của máy biến thế.

3.3. Một máy biến thế gồm 2 cuộn dây có số vòng lần lượt là 120 vòng và 2000 vòng.

- Máy được dùng để hạ thế. Hãy xác định số vòng dây của cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp.

- Nếu nối hai đầu cuộn sơ cấp vào hiệu điện thế xoay chiều U1 thì hiệu điện thế xuất hiện ở cuộn thứ cấp là 13,2 V. Tính U1.

3.4. Ở hai đầu đường dây tải điện của một nhà máy điện, người ta đặt một máy biến thế gồm 2 cuộn dây với số vòng lần lượt là n1 = 3 750 vòng và n2 = 15 000 vòng.

a. Nếu không dùng máy biến thế trên thì công suất hao phí trên đường dây tăng hay giảm bao nhiêu lần? Vì sao?

b. Cuộn dây nào của máy biến thế sẽ được nối với nhà máy điện, cuộn nào sẽ được nối với đường dây tải điện?

c. Biết rằng hiệu điện thế ở hai đầu đường dây tải điện là 200 kV. Tính hiệu điện thế được tạo ra từ nhà máy điện.

3.5. Một máy biến thế gồm hai cuộn dây có số vòng khác nhau. Nếu đặt vào hai đầu cuộn dây thứ nhất của máy một hiệu điện thế xoay chiều 12 V thì hiệu điện thế nhận được ở cuộn thứ hai là 36 V. Hỏi nếu đặt vào hai đầu cuộn thứ hai của máy một hiệu điện thế xoay chiều 12 V thì hiệu điện thế nhận được ở cuộn thứ nhất là bao nhiêu?

| Duyệt của Ban giám hiệu KT HIỆU TRƯỞNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Văn Sáng | GIÁO VIÊN BỘ MÔN Nguyễn Trần Thanh Nghiêm |
| --- | --- |