PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

MÔN: NGHỀ THỦ CÔNG MỸ NGHỆ -  TUẦN 9

KỸ THUẬT LÀM HOA VOAN CƠ BẢN

1. Phiếu hướng dẫn học sinh tự học

| NỘI DUNG | GHI CHÚ |
| --- | --- |
| Tên bài học/ chủ đề Khối lớp | KỸ THUẬT LÀM HOA VOAN CƠ BẢN Lớp 8 |
| Hoạt động 1;Đọc tài tiệu và thực hiện các yêu cầu | Đọc tài liệu |
| Hoạt động 2: Kiểm tra đánh giá quá trình tự học | Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm ( Chọn đáp án đúng nhất) Câu 1: Vải voan là loại vải: - Vải mỏng, nhiều màu sắc, vải dệt kim - Vải thun mỏng, nhiều màu sắc, co dãn tốt - Vải thun, nhiều màu, ít co dãn - Vải thun dày, co dãn tốt, nhiều màu sắc Câu 2: Khuôn làm hoa voan có dạng: - hình tròn b. hình trụ c. hình khối d. hình ống tròn Câu 3: Công dụng của ruột bút bi trong làm hoa voan - Uốn cong cánh hoa - Tạo độ cong mềm mại cho cánh hoa - Tạo độ dợn tự nhiên cho cánh hoa - Tạo khía cho cánh hoa Câu 4: Cách bao vải vào khuôn: - Bao vải vào quanh khuôn rồi cột chỉ cho chắc - Bao khuôn vào vải rồi cột chỉ lại - Bao vải quanh khuôn kéo thật căng - Bao vải quanh khuôn dùng keo dán lại Câu 5: Yêu cầu kỹ thuật khi làm hoa voan - Kết chắc chắn, se cành đẹp, tạo dáng đúng, độ căng vừa phải - Kết chắc chắn, se cành đẹp, tạo dáng đúng, bọc cánh thật căng - Kết chắc chắn, se cành đẹp, bố cục hài hoà - Kết chắc chắn, se cành đẹp, tạo dáng đúng cách |

2. Các câu hỏi thắc mắc các trở ngại của hs khi thực hiện các nhiệm vụ học tập

Trường:

Lớp:

Họ tên học sinh:

| Môn học | Nội dung học tập | Câu hỏi của hs |
| --- | --- | --- |
| Nghề TCMN | Mục 1.. Mục 2… Mục 3… | 1 2 3 |

Bài ghi của học sinh

KỸ THUẬT LÀM HOA VOAN CƠ BẢN

- Chuẩn bị:

- Nguyên liệu

- Vải voan: voan thường là loại vải thun mỏng, voan kim tuyến, dệt kim có độ co dãn tốt, nhiều màu sắc

- Kẽm: kẽm cành, kẽm xi,… dùng tạo hình cánh hoa, lá, quấn cành,..

- Chỉ may: dùng làm nhị, cột cánh hoa, lá, kết nụ nên sử dụng chỉ cùng với màu vải

- Nhị hoa: bằng chỉ len, đất sét gòn,…

- Gòn: làm nụ hoa, nhụy hoa, đế hoa

- Băng keo sáp: quấn cành, lên cành

- Giấy độn cành: giấy mềm hoặc giấy báo

- Một số phụ liệu khác: cỏ khô, bình hoa, mút xốp, giấy bóng kiếng,…

- Dụng cụ

- Khuôn: bằng ống nhựa nhiều kích thước khác nhau hoặc vật dụng có dạng ống tròn:

- Kềm mũi nhọn

- Kềm cắt

- Kéo bấm

- Ruột viết bi

- Kim may tay

- Kỹ thuật làm hoa voan cơ bản

- Tạo nhị và nhụy

- Nhị tua

- Nhị bẹt

- Nhị đất sét

- Nhụy gòn

- Tạo khung cánh hoa và lá

- Tạo cánh hoa đơn lá không gân

- Tạo cánh hoa kép

- Bao vải (bọc vải)

Bao vải vào khuôn rồi cột chỉ lại

- Tạo độ cong dợn cho cánh hoa

- Tạo khía cánh hoa: dùng kềm

- Tạo độ dợn tự nhiên: dùng ruột viết bi

- Tạo độ cong mềm mại: dùng tay

- Tạo nụ hoa

Tương tự hoa giấy

- Độn cành, se cành, lên cành

Giống hoa giấy

- Kỹ thuật bảo quản hoa voan

- Không sờ, bóp vào cánh hoa nhị hoa

- Có thể giặt bằng xà phòng pha loãng rồi phơi khô

- Quy trình làm hoa voan

- Bước 1: Quan sát hoa thật

- Bước 2: Lập bảng số lượng các bộ phận

- Bước 3: Tạo khung cánh hoa, lá, đài, bọc voan

- Bước 4: Kết hoa

- Bước 5: Lên cành

- Yêu cầu kỹ thuật

- Vải voan bao kẽm có độ căng vừa phải

- Kết hoa đúng thứ tự chắc chắn, không lộ chỉ

- Cành quấn đẹp mịn, tạo dáng đúng cách

- Bố cục hài hòa