PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

MÔN: VẬT LÝ 9 – TUẦN 12 – Tiết 23, 24

ÔN TẬP TỔNG KẾT PHẦN I: ĐIỆN HỌC

- Phiếu hướng dẫn học sinh tự học

| NỘI DUNG | GHI CHÚ |
| --- | --- |
| Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu. | Hs ôn lại kiến thức từ chủ đề 1 đến chủ đề 9: Công và công suất của điện trở - Định luật Joule – Lenz |
| Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học. | * Bài tập 1/ Cho đoạn mạch điện AB gồm ba điện trở R1 = 1Ω, R2 = 2Ω, R3 = 3Ω. Đặt vào hai đầu AB của đoạn mạch một nguồn điện có hiệu điện thế UAB = 13, 2V. Tìm điện trở của mạch, cường độ dòng điện qua mạch và qua các điện trở, hiệu điện giữa hai đầu giữa hai đầu mỗi điện trở, trong các trường hợp sau đây : a) ba điện trở mắc nối tiếp với nhau. b) 3 điện trở mắc song song với nhau c) R1 mắc nối tiếp với đoạn mạch gồm R2, R3 mắc song song. 2/ Hai điện trở R1và R2 được mắc theo hai cách vào hiệu điện thế U = 12V. Trong cách mắc thứ nhất, người ta đo được cường độ dòng điện chạy qua mạch là 0,3A. Trong cách mắc thứ hai, người ta đo được cường độ dòng điện chạy qua mạch là 1,6 A. a) Cho biết đó là hai cách mắc nào? Vẽ sơ đồ từng cách mắc? b) Tính trị số điện trở R1, R2. - 3/ Trên một ấm điện có ghi: 220V – 900W. a. Tính cường độ dòng điện định mức của ấm điện. b. Tính điện trở của ấm điện khi hoạt động bình thường. c. Dùng ấm này để đun sôi nước trong thời gian 20 phút ở hiệu điện thế 220V. Tính điện năng tiêu thụ của ấm. |

- Các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.

| Môn học | Nội dung học tập | Câu hỏi của học sinh |
| --- | --- | --- |
| Vật Lý 9 | Mục 1: ….Mục 2: ….Mục 3: ….Mục 4: | 1. 2. 3. |

Bài ghi của học sinh

ÔN TẬP TỔNG KẾT PHẦN I: ĐIỆN HỌC

I/ Tự kiểm tra

1/ Cường độ dòng điện I chạy qua dây dẫn có mối liên hệ như thế nào với U giữa hai đầu dây dẫn?

2/ Vẽ sơ đồ mạch điện trong đó có sử dụng ampe kế và vôn kế để xác định điện trở của một vật dẫn ?

3/ Viết công thức tính điện trở tương đương đối với :

a. Đoạn mạch gồm R1 và R2 mắc nối tiếp ?

b. Đoạn mạch gồm R1 và R2 mắc song song ?

4/ Hãy cho biết :

a. Điện trở dây dẫn thay đổi thế nào khi chiều dài của nó tăng lên 3 lần?

b. Điện trở của dây dẫn thay đổi như thế nào khi tiết diện dây tăng lên 4 lần?

c. Vì sao dựa vào điện trở suất nói đồng dẫn điện tốt hơn nhôm

d. Hệ thức nào thể hiện mối liên hệ giữa chiều dài, tiết diện và điện trở suất của vật liệu làm dây

5/ Viết công thức tính công, công suất của dụng cụ (thiết bị ) điện?

6/ Cho biết dụng cụ đo công ( điện năng) của dòng điện là gì? Mỗi số đếm công tơ điện cho biết gì?

7/ Viết công thức của định luật Joule - Lenz

II/ Vận dụng