ÔN TẬP - MÔN VẬT LÝ 9

- Trên một bóng đèn có ghi 220 V- 45 W. Hai con số này cho biết điều gì? Tính điện trở của bóng đèn.

2. Một cuộn dây có điện trở 10 Ω được quấn bằng dây đồng có tiết diện 0,1 mm2 và điện trở suất 1,7.10-8 Ωm. Tính chiều dài của dây dẫn.

3. Đoạn mạch AB gồm hai điện trở R1 = 6 Ω  mắc nối tiếp với điện trở R2 = 12 Ω. Đặt hiệu điện thế không đổi 9 V giữa hai đầu đoạn mạch AB.

a. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở.

b. Tính công suất tiêu thụ của mỗi điện trở và của đoạn mạch AB.

c. Tính nhiệt lượng tỏa ra ở điện trở R1 trong 6 phút.

4. Đoạn mạch AB gồm hai điện trở R1 = 10 Ω  mắc nối tiếp với điện trở R2 = 15 Ω. Đặt hiệu điện thế không đổi 12 V giữa hai đầu đoạn mạch AB.

a. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch.

b. Tính công suất tiêu thụ của đoạn mạch, nhiệt lượng tỏa ra ở đoạn mạch trong 10 phút.

- Đoạn mạch AB gồm hai điện trở R1 = 72 Ω nối tiếp điện trở R2 = 36 Ω.

Đặt hiệu điện thế không đổi U = 27 V giữa hai đầu đoạn mạch AB.

a. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB và hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở.

b. Tính công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB.