ĐỒ DÙNG LOẠI ĐIỆN - NHIỆT: BÀN LÀ ĐIỆN

I. Mục tiêu :

1) Kiến thức:

- Giải thích được nguyên lí biến đổi điện năng thành nhiệt năng để chế tạo các đồ dùng điện nhiệt, điện trở suất của điện trở (dây đốt nóng) quyết định đến tỏa nhiệt

2) Kỹ năng:

- Phân tích được cấu tạo, nguyên lí làm việc của bàn là điện, nguyên tắc biến đổi điện năng thành nhiệt năng để chế tạo bàn là điện, các số liệu kỹ thuật và cách sử dụng

3) Thái độ:

- Vận dụng được vào thực tế để chọn lựa bàn là điện phù hợp với mục đích sử dụng.

4. Năng lực cần đạt

- Năng lực giải quyết vấn đề

- Năng lực hợp tác, làm việc nhóm

II.  Dạy nội dung bài mới

- Đồ dùng loại điện - nhiệt

a. Cấu tạo (SGK)

b. Nguyên lí làm việc

Dựa vào tác dụng nhiệt của dòng điện chạy trong dây đốt (nung) nóng, biến đổi điện năng thành nhiệt năng.

2. Dây đốt nóng

a. Điện trở của dây đốt nóng.

R = .l/S

Trong đó:

R: là điện trở. ()

: Là điện trở suất.

l: Chiều dài của dây

S: Tiết diện của dây

b. Các yêu cầu kt của dây đốt nóng. (sgk/143)

II. Bàn là điện.

1. Cấu tạo

a. Dây đốt nóng

Làm bằng hợp kim niken – crom. nhiệt độ làm việc của dây đốt nóng là 1000 -11000C

Làm bằng hợp kim niken – crom. nhiệt độ làm việc của dây đốt nóng là 1000 -11000C

Có chức năng biến đổi điện năng thành nhiệt năng

b. Vỏ bàn là

Gồm đế và nắp

2. Nguyên lí làm việc

Khi đóng điện, dòng điện chạy qua dây đốt nóng tỏa nhiệt, nhiệt được tích vào đế của bàn là làm nóng bàn là.

3. Các số liệu kỹ thuật

3. Các số liệu kỹ thuật

P = 300 -1000W.

U = 127V, 220V.

4. Sử dụng (sgk/145)