## Bài 7: Thực hành: Lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang

### Nội dung và trình tự thực hành

a. Tìm hiểu sơ đồ nguyên lí mạch điện huỳnh quang

Mạch điện gồm 5 phần tử chính:

| STT | Tên gọi | Chức năng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cầu chì | Là thiết bị bảo vệ mạch điện khi xảy ra sự cố. |
| 2 | Công tắc | Dùng để đóng hoặc cắt nguồn điện (điều khiển bóng đèn) |
| 3 | Chấn lưu | Tạo sự tăng thế lúc ban đầu để đèn làm việc và giới hạn dòng điện qua đèn khi đèn quá sáng. |
| 4 | Tắc te | Tự động nối mạch khi điện áp cao ở hai điện cực và ngắt mạch khi điện áp giảm, mồi đèn sáng lúc ban đầu. |
| 5 | Bóng đèn | Là nơi phát ra ánh sáng. |

b. Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện