Ngày dạy:   17.2 đến 20.2.2021

Bài 20: Thực hành tháo lắp, quan sát và đấu dây vận hành quạt trần

- Mục đích – yêu cầu

Xác định đúng các đầu dây ra của quạt trần

- Dụng cụ vật liệu thiết bị (sgk)

- Sơ đồ mạch quạt trần

1. 1.Quạt trần :

+ Quạt trần có ba dầu dây ra

–Trong đó cuộn dây chính( R) và cuộn dây khởi động (S)

+ Đầu dây ra còn lại được đấu  trực tiếp bởi hai đầu dây còn lại của cuộn dây chính và cuộn dây khởi động gọi là (C)

2. Hộp số:

Được dùng để thay đổi tốc độ quay của quạt .

IV. KỸ NĂNG HỖ TRỢ

1. Cách xác định các đầu dây R , S , C

a ) Dùng đèn thư:

Quan sát độ sáng ban đầu của đèn thử .

Lần lượt mắc nối tiếp từng 2 đầu dây với đèn thử

quan sát kỹ độ sáng của đèn thử .

- Đèn mờ nhất : hai dầu dây là R và S ( dầu còn lại là dây C )

- Đèn sáng vừa : hai dầu dây là C và S.

- Đèn sáng nhất : hai đầu dây là C và R.

b ) Dùng đồng hồ VOM :

- Để ở thang đo ôm ( Rx 1 ) .

Lần lượt chạm 2 đầu đo vào từng cặp đầu dây quạt.

Đọc trị số đo . Có 3 trường hợp

- Đọc số điện trở lớn nhất : hai đầu dây và R và S.

- Đọc số điện trở vừa : hai đầu dây là C và S.

- Đọc số điện trở nhỏ nhất : hai đầu dây là C và R.

2. Thử cuộn dây (sgk 88,89)
       a. Dùng đèn thử

- Đèn có ba độ sáng rõ rệt: cuộn dây tốt

- Đèn không sáng: cuộn dây đứt

- Đèn chỉ có 1 độ sáng: cuộn dây bị chạm
      b. Dùng đồng hồ VOM

- Có ba trị số đo:cuộn dây tốt

- Kim không lệch: cuộn dây đứt

- Chỉ có 1 hoặc 2 trị số đo: cuộn dây chạm
3. Thử chạm vỏ ( sgk90)

Đèn BTĐ phát sáng quạt chạm vỏ ngược lại.