CHỦ ĐỀ 2. XÂY DỰNG THIẾT BỊ GIỮ ẤM VẬT NUÔI

- MỤC TIÊU

Vận dụng được ngôn ngữ lập trình để xây dựng chương trình điều khiển nhiệt độ.

Sử dụng được thiết bị công nghệ để tạo ra được hệ thống giữ ấm cho vật nuôi.

- TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG

Hoạt động 1: Xác định vấn đề

Trong chăn nuôi, việc điều khiển nhiệt độ phù hợp là vô cùng quan trọng, giúp đảm bảo và thúc đẩy quá trình sinh trưởng, góp phần tăng năng suất, sản lượng. Hãy thiết lập một hệ thống điều nhiệt, giữ ấm phù hợp.

Thảo luận với bạn để giải thích tại sao phải giữ ấm cho vật nuôi?

Hoạt động 2: Xác định giải pháp

Với cảm biến nhiệt độ, máy tính có thể đo nhiệt độ. Khi không khí trong chuồng nuôi quá nóng, máy tính có thể bật thiết bị làm mát (ví dụ: quạt tản nhiệt) và tắt thiết bị làm nóng (ví dụ: đèn sưởi). Ngược lại, khi không khí quá lạnh, đèn sưởi sẽ được bật và quạt thông gió được tắt. Một hệ thống điều khiển nhiệt độ như vậy đáp ứng được yêu cầu giữ nhiệt độ ở mức ổn định.

Thảo luận với bạn để xác định nhiệt độ cần giữ ấm cho một số vật nuôi. Lựa chọn một vật nuôi trong gia đình cần giữ ấm và vẽ sơ đồ hệ thống giữ ấm cho vật nuôi này.

Hoạt động 3: Thực hiện giải pháp

Sử dụng hệ thống cảm biến nhiệt độ, nguồn nhiệt, thiết bị tản nhiệt và kết hợp với phần mềm trên máy tính để thiết kế hệ thống giữ ấm cho vật nuôi đã lựa chọn.

- Gợi ý thiết bị được sử dụng

Thiết bị chuyển đổi CoachLabII+

Cảm biến nhiệt độ

4 quạt 12V

Đèn sưởi 175W – 220V

Môđun công tắc

- Gợi ý kết nối thiết bị

Kết nối cảm biến nhiệt độ với cổng vào 2 của CoachLabII+.

Mắc song song từng cặp 2 quạt và kết nối với cổng ra A và cổng ra B của CoachLabII+.

Nối cổng ra C với môđun công tắc để điều khiển việc cấp điện (on) hay không cấp điện (off) cho đèn sưởi.

Kết nối CoachLabII+ với máy tính.

Khi cảm biến nhiệt độ, quạt tản nhiệt và đèn sưởi được kết nối thì biểu tượng của chúng được hiển thị trên hình ảnh CoachLabII+ ở phần mềm.

- Gợi ý sử dụng lệnh chương trình

Cần khai thác các câu lệnh trong cửa sổ lập trình tạo ra hệ thống điều nhiệt này. Hàm “If” luôn đi cùng với “Else” và “EndIf” để thực hiện một lệnh nào đó dựa trên điều kiện đầu vào. Lặp lại các câu lệnh sử dụng hàm “Repeat”. Repeat luôn đi với Until.

Thảo luận:

Câu lệnh nào đặt điều kiện bật đèn khi nhiệt độ thấp?

Câu lệnh nào đặt điều kiện bật quạt, tắt đèn khi nhiệt độ cao?

Học sinh được khuyến khích đề xuất và áp dụng các câu lệnh khác miễn sao điều khiển được nhiệt độ theo yêu cầu.

Hoạt động 4: Thử nghiệm giải pháp

Cho hệ thống chạy thử và kiểm tra:

Khi nhiệt độ trong chuồng nuôi giảm quá ngưỡng thiết lập thì đèn sưởi có được bật không?

Khi nhiệt độ trong chuồng nuôi tăng quá ngưỡng thiết lập thì đèn sưởi có được tắt và quạt tản nhiệt có được bật không?

Hoạt động 5: Điều chỉnh và hoàn thiện hệ thống

Dựa vào kết quả thử nghiệm đưa ra các đánh giá hoạt động của từng bộ phận và dự kiến kế hoạch điều chỉnh như sau:

| Bộ phận | Đánh giá thử nghiệm | Kế hoạch điều chỉnh |
| --- | --- | --- |
| Hoạt động của đèn sưởi |  |  |
| Hoạt động của quạt mát |  |  |
| Hoạt động của chương trình điều khiển |  |  |