Bài 5                          Thực hành  NỐI DÂY DẪN ĐIỆN

I.Dụng cụ,vật liệu và thiết bị:

-Dụng cụ:Kìm cắt dây,kìm mỏ nhọn,kìm tròn, tua vít...

-Vật liệu và thiết bị:Dây điện lõi một sợi,dây điện lõi nhiều sợi

giấy ráp,cách điện...

II.Nội dung và trình tự thực hành:

1.Một số kiến thức bổ trợ:

a)Các loại mối nối dây dẫn điện:

-Mối nối thẳng(nối nối tiếp).

-Mối nối phân nhánh(nối rẽ).

-Mối nối dùng phụ kiện(hộp nối dây,bu lông...

b)Yêu cầu mối nối:

-Dẫn điện tốt:Để dòng điện truyền qua dễ dàng các mặt tiếp xúc phải sạch, diện tích tiếp xúc đủ lớn.

-Có độ bền cơ học: Chịu được sức kéo và sự rung chuyển

-An toàn điện: Cách điện tốt.

-Đảm bảo về mặt mĩ thuật: Mối nối gọn và đẹp

2.Quy trình chung nối dây:

Bước 1:Bóc vỏ cách điện

- Có thể bóc vỏ cách điện bằng kìm hoặc dao nhỏ. Chú ý không được cắt vào lõi.

- Độ dài lớp vỏ cách điện cần bóc phụ thuộc vào đường kính dây dẫn(khoảng từ 15-20 lần đường kính dây dẫn)

để mối nối đủ chất.

Bóc cắt vát:

- Đăt dao vào điểm cắt và gọt lớp vỏ bọc cách điện với một góc 300. Với dây có tiết diện nhỏ nên dùng kìm tuốt dây để bóc vỏ cách điện.

Bóc phân đoạn:

- Dùng cho loại dây có 2 lớp cách điện.Lớp cách điện ngoài được cắt lệch với lớp trong khoảng 5-8 mm

Bước 2:Làm sạch lõi.

- Dùng giấy ráp làm sạch lõi dây dẫn đến khi thấy ánh kim để mối nối tiếp xúc tốt.

Bước 3:Nối dây

a)Nối dây dẫn theo đường thẳng:

Nối dây lõi 1 sợi

- Uốn gập lõi

- Vặn xoắn.

- Kiểm tra mối nối

Nối dây dẫn lõi nhiều sợi

- Bóc vỏ cách điện và làm sạch lõi.

- Lồng lõi

- Vặn xoắn

- Kiểm tra mối nối

b)Nối rẽ(nối phân nhánh)

*Nối dây dẫn lõi một sợi:

- Uốn gập lõi

- Vặn xoắn

- Kiểm tra mối nối.

*Nối dây dẫn lõi nhiều sợi:

- Bóc vỏ cách điện và làm sạch lõi.

- Nối dây

-Kiểm tra mối nối.

c)Nối dây dùng phụ kiện:

- Nối bằng vít:

Làm đầu nối

+ Làm khuyên kín

+ Làm khuyên hở

Nối dây

Nối dây bằng đai ốc:

- Làm đầu nối thẳng

- Nối dây dẫn

- Kiểm tra mối nối

Bước 5: Cách điện mối nối:

-Quấn băng cách điện.