( Tuần 3+4)

Chủ đề 4: BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT OHM.

( phần này HS làm trong tập BT, không chép chung với bài học)

I.Các con làm tiếp các Bt 6,7,8,9 trang 25/ SGK

II.Bài tập làm thêm:HS dùng bút đỏ để ghi đề bài( nếu có)

1/ Giữa 2 đầu dây dẫn A và B có hiệu điện thế không đổi 12V. Mắc nối tiếp 2 điện trở R1 = 3Ω, R2 = 5 Ω.

a/ Tính điện trở tương đương của đoạn mạch?

b/ Tính hiệu điện thế giữa 2 đầu mỗi điện trở.

2/ a/ Vẽ sơ đồ mạch điện gồm 2 điện trở R1 mắc nối tiếp R2, 1 ampe kế đo cường độ dòng điện, 1 khóa K và 1 nguồn điện.

b/ Biết R1 = 5 Ω, R 2 = 10 Ω, ampe kế chỉ giá trị 0,2A. Tính hiệu điện thế giữa 2 đầu đoạn mạch AB.

3/ Hai điện trở R1= 2 Ω, R2 = 6 Ω mắc nối tiếp với 1 nguồn điện có hiệu điện thế U. Biết hiệu điện thế giữa 2 đầu điện trở R1 là U 1 = 9V. Tính hiệu điện thế giữa 2đầu đoạn mạch.

4/ Đặt 1 hiệu điện thế không đổi 24V giữa 2 đầu đoạn mạch AB gồm R1 = 12 Ω, R2 = 36Ω mắc nối tiếp .

a/ Tính điện trở tương đương và hiêu điện thế giữa 2 đầu mỗi điện trở.

b/ Mắc R3 vào nối tiếp với R1,R2. Tính R3, biết I= 0,3A.

5/ Cho R1 = 4 Ω, R2 =3 Ω, R3 = 12 Ω mắc song song.Tính điện trở tương đương của đoạn mạch.

6/  Cho mạch điện gồm R1 = 20 Ω, R2 = 30 Ω mắc song song với nhau có cường độ dòng điện là 0,5A .

a/ Tính điện trở tương đương của đoạn mạch?

b/ Tính cường độ dòng điện qua các mạch rẽ?

7/ Cho R1//R2, biết R1 = 6 Ω, I = 1,2A, I 2 = 0,4A.

a/ Tính R 2 ?

b/ Tính hiệu điện thế giữa 2 đoạn mạch?

c/ Mắc thếm R3// R1//R2, khi đó I = 1,5A. Tính điện trở R3 và điện trở tương đương của đoạn mạch?

III. Các con làm BT tiếp Bt 1,2,3,4 trang 28,29,30/SGK

HS giỏi  có thể làm thêm bài 6,7 trang 31/SGK