Lý thuyết 1:

- Trình bày quy trình lắp đặt mạch điện bảng điện?

Có thể bỏ qua công đoạn vạch dấu trong quy trình lắp đặt bảng điện không ? tại sao ?

Kiểm tra mạch điện theo yêu cầu vận hành

lắp đặt

thiết  bị điện, dây dẫn

Khoan lỗ lắp đặt thiết  bị điện, dây dẫn

vạch dấu vị trí lắp đặt thiết  bị điện, dây dẫn

xây dựng sơ đồ lắp đặt

Trả lời: Quy trình lắp đặt mạch điện bảng điện:

Không thể bỏ qua công đoạn vạch dấu vì:nếu không vạch dấu thì các thiết bị lắp trên bảng điện sẽ không hợp lý, không chính xác.

- Tai nạn điện thường xảy ra do những nguyên nhân nào ? nêu các biện pháp phòng ngừa tai nạn điện ?

Trả lời :  Tai nạn điện thường xảy ra do những nguyên nhân : (4 nguyên nhân ).

- Chạm trực tiếp vào vật mang điện.

- Do vi phạn hành lang an toàn đối với lưới điện cao áp và trạm biến áp.

- Do đến dần dây dẫn điện có điện bị đứt rơi xuống đất.

- Sử dụng đồ dùng điện bị rò điện ra vỏ kim loại.

Biện pháp an toàn khi sử dụng điện : ( 6 biện pháp)

- Thực hiện tốt cách điện dây dẫn điện, đồ dùng điện,..

- Thực hiện nối đất các thiết bị, đồ dùng điện.

- Khi sữa chữa phải cắt nguồn điện, tránh đứng nơi ẩm ướt.

- Sử dụng các dụng cụ bảo vệ an toàn điện.

- Sử dụng nguồn điện an toàn dưới 36 v.

- Không vi phạn hành lang an toàn đối với lưới điện cao áp và trạm biến áp.

- Mối nối dây dẫn điện có những yêu cầu gì ? những yêu cầu đó thể hiện trong quy trình nối dây  như thế nào ?

Trả lời : Yêu cầu của mối nối :

- Dẫn điện tốt : điện trở mối nối nhỏ, các mặt tiếp xúc sạch, diện tích tiếp xúc đủ lớn , chặt.

- Có độ bền cơ học cao : chịu được sức kéo , căng và sự rung chuyển.

- An toàn điện :được cách điện tốt, mối nối không sắc để tránh làm thủng lớp băng cách điện.

- Đảm bảo mỹ thuật: mối nối phải gọn, đẹp.

Các bước của qui trình nối dây:

- Bước 1: bóc vỏ cách điện, làm sạch lõi.

- Bước 2: nối dây.

- Bước 3: kiểm tra mối nối.

- Bước 4: hàn mối nối.

- Bước 5: cách điện mối nối.

- Giải  thích tại sao người ta lắp Vôn kế và Ampe kế trên máy biến áp trong khi nhiều đồ dùng điện khác thi không có :?

- Đầu thứ cấp của máy biến áp cung cấp điện áp cho đồ dùng điện.

Điện áp này phải phù hợp với điện áp định mức của đồ dùng điện. vôn kế giúp người sử dụng kiểm tra điện áp ra của máy biến áp có phù hợp với đồ dùng điện không .

- Dòng điện sử dụng trên máy biến áp là tổng dòng điện trên các đồ dùng điện lấy điện từ máy biến áp.

Dòng điện này cần phải nhỏ hơn dòng điện định mức của máy biến áp. Ampe kế giúp người sử dụng kiểm tra dòng điện sử dụng có phù hợp với dòng điện định mức của máy biến áp không.

- Trình bày nguyên lý làm việc của đèn huỳnh quang?

- Giai đoạn mồi : khi đóng công tắc 2 đầu tăc te chịu một điện áp nên thanh lưỡng kim hình móc câu nóng lên và giản ra chập vào nhau, làm kín mạch , tim đèn nóng đỏ và bức xạ điện tử.

- Giai đoạn làm việc : lúc này hai đầu tăc te nguội đi, thanh lưỡng kim hở ra        tăng phô ( chấn lưu ) tạo xung điện áp đẩy chùm điện tử di chuyển bên trong bóng , các điện tử va chạm vào nhau tạo tia tử ngoại, tia tử ngoại đập vào lớp bột huỳnh quang cho ánh sáng trắng.

- Cấu tạo mạng điện trong nhà ?

Mạng điện trong nhà gồm mạch chính và mạch nhánh :

- Mạch chính ( đường dây chính ) : đi từ công tơ điện đến các phòng và được lắp đặt song song với trần nhà.

- Mạch nhánh : rẽ từ mạch chính , được mắc song song với nhau để có thể điều khiển độc lập, có chức năng phân phối điện đến các đồ dùng điện.

- Yêu cầu mạng điện trong nhà ?

- Mạng điện trong nhà được thiết kế đảm bảo cung cấp đủ điện cho các đồ dùng điện.

- Mạng điện phải đảm bảo an toàn cho người và ngôi nhà.

- Dễ dàng kiểm tra và sửa chữa.

- Sử dụng thuận tiện bền chắc và đẹp.

Học thật thuộc.trả bài ghi ra giấy.