BÀI 38 : ĐỒ DÙNG LOẠI ĐIỆN QUANG

ĐÈN SỢI ĐỐT

- Phân loại đèn điện: đèn sợi đốt, đèn huỳnh quang, đèn phóng điện.

- Đèn sợi đốt

+ Cấu tạo: gồm sợi đốt, bóng thủy tinh, đuôi đèn.

*Sợi đốt: làm bằng kim loại, có dạng lò xo xoắn.Thường làm bằng Vônfram , chịu  nhiệt độ cao.

*Bóng thủy tinh: làm bằng thủy tinh chịu nhiệt. người ta rút hết không khí trong bóng và bơm vào khí trơ để tăng tuổi thọ cho sợi đốt.

*Đuôi đèn : làm bằng đồng hoặc thép mạ kẽm, được gắn chặt với bóng thủy tinh.

+ Nguyên lý làm việc : khi đóng điện, dòng điện chạy trong sợi đốt đèn, làm sợi đốt đèn nóng lên đến nhiệt độ cao, sợi đốt đèn phát sáng.

+ Đặc điểm đèn sợi đốt: ánh sáng phát ra liên tục; hiệu suất phát sáng thấp; tuổi thọ ngắn.

+Số liệu kĩ thuật :

* Điện áp định mức : 220v.

* CÔNg suất định mức : 15w, 25w, 40w, 60w,…

+ Sử dụng : đèn chiếu sáng trong phòng ngủ, nhà bếp, bàn thờ tổ tiên,…