HỌC SINH GIỎI QUẬN 1 – 2019-2020

ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC – Phần Lý thuyết

Thời gian làm bài: 60 phút

***

Em hãy vẽ sơ đồ nguyên lý hoạt động của mạch điện:

Câu 1:

Mạch điện gồm 2 cầu chì, 1 ổ điện dùng chung, 3 công tắc đơn, 3 đèn Đ1, Đ2 và Đ3

Mạch điện hoạt động theo yêu cầu sau:

- 3 công tắc đơn diều khiển 3 đèn riêng biệt.

- Cầu chì bảo vệ riêng biệt cho chiếu sáng và sử dụng đồ dùng điện.

Câu 2:

Mạch điện gồm 2 cầu chì, 2 công tắc đơn, 1 nút ấn, 1 chuông, 2 đèn Đ1 và Đ2.

Mạch điện hoạt động theo yêu cầu sau:

- Khóa toàn bộ mạch chuông khi không sử dụng.

- Công tắc điều khiển đèn. Khi đèn Đ1 bị đứt thì đèn Đ2 vẫn sáng bình thường (hoặc ngược lại)

- Cầu chì bảo vệ riêng biệt cho chiếu sáng và chuông.

Câu 3:

Mạch điện hoạt động theo các yêu cầu sau:

- Chiếu sáng khu vực cầu thang.

- Chiếu sáng hành lang lầu.

- Máy hút bụi sử dụng được nguồn điện của mạch điện này.

- Có khí cụ điện bảo vệ mạch điện

- Mạch điện thiết kế phù hợp thực tế và đúng kỹ thuật.

Câu 4:

Chiếu sáng cho kệ trang trí treo tường. mạch điện hoạt động sau

- Ánh sáng bình thường với 1 bóng đèn.

- Giảm cường độ ánh sáng với 2 bóng đèn.

- Khóa toàn bộ mạch khi không sử dụng.

- Có khí cụ điện bảo vệ mạch điện.

- Mạch điện thiết kế phù hợp thực tế và đúng kỹ thuật.

Câu 5:

Đèn trang trí có 3 bóng đèn với 3 màu khác nhau: xanh – đỏ - vàng. Mạch điện đèn hoạt động theo các yêu cầu sau:

- Màu xanh sáng – màu đỏ và màu vàng tắt.

- Màu đỏ sáng – màu xanh và màu vàng tắt.

- Màu vàng sáng – màu đỏ và màu xanh tắt.

- Có khí cụ điện bảo vệ mạch điện.

- Khóa toàn bộ mạch khi không sử dụng.

- Mạch điện thiết kế phù hợp thực tế và đúng kỹ thuật

Câu 6:

Em hãy vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện đèn huỳnh quang

Câu 8:

Chiếu sáng không gian tiểu cảnh trong nhà. Mạch điện gồm có 3 bóng đèn, hoạt động như sau:

- 1 bóng đèn hoạt động độc lập.

- 2 bóng đèn thay đổi được màu sắc.

- Khóa toàn bộ mạch điện.

- Cung cấp được nguồn điện để sử dụng đồ dùng điện.

- Khi có sự cố, mạch ngưng hoạt động hoàn toàn.

- Mạch điện thiết kế phù hợp thực tế và đúng kỹ thuật.

Câu 9:

Mạch điện có nguyên lý hoạt động như sau:

- Đối với công tắc 1: - Bóng đèn Đ1 và Đ2 cùng sáng – cường độ sáng giảm

- Đối với công tắc 2: - Bóng đèn Đ2 sáng độc lập (Đ1 tắt). Khi chuyển mạch bóng đèn Đ2 tắt – Đ3 sáng.

- Các đồ dùng điện khác sử dụng được nguồn điện của mạch điện này.

- Khí cụ điện bảo vệ riêng biệt cho chiếu sáng và sử dụng đồ dùng điện.

- Khóa toàn bộ mạch điện.

Câu 10:

Mạch điện đèn được thiết kế theo sơ đồ mặt bằng:

Trước khi vào nhà, bật công tắc thì đèn Đ1 và Đ2 cùng sáng – sáng bình thường.

Sau khi vào nhà, bật công tắc thì đèn Đ1 và Đ2 cùng tắt

PHẦN THỰC HÀNH

***

ĐỀ DỰ TRỮ:

Một mạch điện gồm: 2 bảng điện, 2 cầu chì, 1 công tắc đơn, 2 công tắc 3 cực, 1 ổ điện dùng chung điều khiển 1 đèn Đ và bộ đèn huỳnh quang hoạt động như sau.

- Bộ đèn huỳnh quang: chiếu sáng hành lang lầu

- Đèn Đ: chiếu sáng khu vực cầu thang.

Yêu cầu mạch điện:

1. Đồ dùng điện sử dụng được trên hành lang lầu.

2. Cầu chì bảo vệ riêng biệt cho chiếu sáng và sử dụng đồ dùng điện.

3. Khí cụ điện được bố trí hợp lý trên 2 bảng điện

3. Mạch điện thiết kế phù hợp thực tế và đúng kỹ thuật.

4. Đi dây trong ống nhựa theo vị trí sau:

Em hãy thực hiện mạch điện trên.

ĐỀ CHÍNH THỨC:

Một mạch điện gồm: 2 bảng điện, 2 cầu chì, 1 công tắc đơn, 2 công tắc 3 cực, 1 ổ điện dùng chung điều khiển 3 bóng đèn Đ1, Đ2, Đ3 hoạt động như sau:

- Đối với công tắc 1: - Bóng đèn Đ1 và Đ2 cùng sáng – cường độ sáng mỗi bóng đèn giảm.

- Đối với công tắc 2: - Bóng đèn Đ2 sáng độc lập (Đ1 tắt).

- Khi chuyển mạch bóng đèn Đ2 tắt – Đ3 sáng.

Yêu cầu mạch điện:

1. Các đồ dùng điện khác sử dụng được mạch điện này.

2. Cầu chì bảo vệ riêng biệt cho chiếu sáng và sử dụng đồ dùng điện.

3. Khí cụ điện được bố trí hợp lý trên 2 bảng điện

3. Mạch điện thiết kế phù hợp thực tế và đúng kỹ thuật.

4. Đi dây trong ống nhựa theo vị trí sau:

Em hãy thực hiện mạch điện trên.